ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

Istnieje wiele metod dostarczania ciepła do budynków, ich pomieszczeń. Wybór konkretnego rozwiązania warunkują m.in. rodzaj pomieszczenia (np. pokój dzienny, garaż, łazienka), czas przebywania w nim ludzi, możliwości/parametry techniczne (czyli dostępne źródła energii), a także uwarunkowania finansowe.

Mając na uwadze ostatni aspekt finansowy tj. nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne w szerokiej gamie urządzeń grzewczych najlepszy stosunek uzyskuje termopompa. Również pod względem łatwości i szybkości montażu czy kompleksowości zastosowania do C.O., CWU,  instalacji podłogowej termopompa plasuje się na czołowym miejscu.

Rys. 1	Nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne w okresie pięcioletnim dla głównych systemów grzewczych *

* Nakłady inwestycyjne obejmują kompletne systemy grzewcze wraz wyposażeniem.

Biorąc pod uwagę powyższe jak i komplementarność oferowanych systemów grzewczych w szczegółowej analizie porównawczej uwzględniono:

- pompę ciepła, sądy pionowe

- termo pompę

- pompę ciepła powietrze-woda

Założenia do analizy:

- porównanie wybranych systemów grzewczych dotyczy wyłącznie ich elementów grzewczych,

- koszty inwestycji instalacji i urządzeń dotyczą trzech w/w rozwiązań dla obszaru Polski (maksymalnie 8 miesięcy ogrzewania przy średniej minimalnej temperaturze -10 oC),

- powierzchnia użytkowa domu to 120 m2. Dom energooszczędny wybudowany w standardzie NF15 (współczynnik zapotrzebowania na energię wynosi EUco ≤ 15 kWh/(m2·rok)),

- porównanie dotyczy termopompy 13 kW, pompy ciepła sondowej 13, pompy ciepła powietrznej 18,

- obliczenia wykonano w dwóch wariantach: porównanie indywidualnych systemów grzewczych oraz porównanie systemów grzewczych wraz z instalacją fotowoltaiki,

- do obliczeń założono uzyskanie temperatury 55oC.

Wariant I	Obliczenia  porównawcze dla indywidualnych systemów grzewczych

| Pozycja | Nakłady inwestycyjne w PLN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa ciepła sondowa | Termopompa | Pompa ciepła powietrzna |
| Koszt zakupu | pompa ciepła, odwierty, pompa obiegowa glikolu, rozdzielnia | moduł termopompy, rozdzielnia | pompa ciepła powietrzna, rozdzielnia |
|  | 66 000 | 20 000 | 67 000 |
| Koszty pracy | 6 000 | 1 000 | 5 000 |
| Razem | 72 000 | 21 000 | 72 000 |
| Pozycja | Koszty eksploatacyjne w PLN |  |  |
| Pobór prądu elektrycznego [kWh] | 3,8 | 7 | 4,5 |
| Potrzebny czas pracy [h] | 11 | 6 | 11 |
| Zużycie w ciągu 8 m-cy [kWe] | 10 032 | 10 080 | 11 880 |
| Koszt eksploatacji w ciągu 8 m-cy [PLN]** | 3109,92 | 3124,80 | 3682,80 |
| Koszt eksploatacji na 1 m-c w skali roku [PLN]** | 259,16 | 260,40 | 306,90 |

**	Do obliczeń założono średnią cenę za kWh na poziomie 0,31 zł.

Wariant II	Obliczenia  porównawcze dla systemów grzewczych w połączeniu z fotowoltaiką

| Pozycja | Nakłady inwestycyjne w PLN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa ciepła sondowa | Termopompa | Pompa ciepła powietrzna |
| Koszt zakupu | pompa ciepła, pompa obiegowa glikolu, rozdzielnia + fotowoltaika* | moduł termopompy, rozdzielnia + fotowoltaika* | pompa ciepła powietrzna, rozdzielnia + fotowoltaika* |
|  | 66 000 + 50 000 | 20 000 + 50 000 | 67 000 + 50 000 |
| Koszty pracy | 6 000 | 1 000 | 5 000 |
| Razem | 122 000 | 71 000 | 122 000 |
| Pozycja | Koszty eksploatacyjne w PLN |  |  |
| Pobór prądu elektrycznego [kWh] | 3,8 | 7 kWh | 4,5 kWh |
| Potrzebny czas pracy [h] | 11 | 6 | 11 |
| Zużycie w ciągu 8 m-cy [kWe] | 32 | 80 | 1880 |
| Koszt eksploatacji w ciągu 8 m-cy [PLN]** | 9,92 | 24,80 | 582,80 |
| Koszt eksploatacji na 1 m-c w skali roku [PLN]** | 0,83 | 2,07 | 48,57 |

*	Fotowoltaika: 10 kWp.

**	Do obliczeń założono średnią cenę za kWh na poziomie 0,32 zł.